Медичний фармацевтичний холодильник LD60MD-P8000A0

(Виробництва “Snaige” AB, Литва)

Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів

- Контроль та реєстрація температурних даних і попереджень 
через мобільний застосунок (підключення через Bluetooth)

- Порт для зовнішніх датчиків та систем моніторингу

- Передача даних через мережу RS485

- Попередження про збій електроживлення

- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)

- Дверний замок для безпечного зберігання

- Можливість встановлення двох пристроїв один на один

- GSM сигналізація, миттєво сповіщає на телефон про 
будь-яку критичну подію чи тривогу (опціонально)

| Модель | LD60MD-P8000A0 |
| --- | --- |
| Тип дверей | Металеві (суцільні) |
| Загальний об'єм, літри | 585 |
| Корисний об'єм, літри | 500 |
| Температурний діапазон, °C | Регулюється від +2 до +16 |
| Заводська установка температури, °C | +5 |
| Робоча температура навколишнього середовища, °C | від +10 до +35 |
| Сигналізація про відхилення температури | Так, візуальна та звукова |
| Сигналізація про зникнення живлення | Так, одразу при зникненні живлення, протягом 24 годин |
| Підключення до зовнішньої системи сигналізації | Так |
| Індикатор тривоги на екрані | Так |
| Реєстрація температурних даних | Мобільний застосунок, підключення через Bluetooth |
| Передача даних через мережу RS485 | Так |
| Захист від низьких температур, термостат безпеки | Так |
| Рівень шуму, дБ | 53 |
| Система охолодження | Динамічна, вентилятор |
| Розморожування | Автоматичне (розморожування гарячим газом) |
| Холодоагент | R290 |
| Захист від контакту з холодною поверхнею | Так |
| Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика | Так |
| Діаметр роз’єму для зовнішнього датчика, мм | 12 |
| Внутрішнє освітлення з вимикачем | Так |
| Релейний вихід (сухий контакт) для зовнішньої сигналізації | Так |
| Дверний довідник | Так |
| Реверсивні двері | Так |
| Мобільність, шт | 4 регульовані ніжки |
| Система управління | Електронна |
| Розташування панелі керування | Зовнішнє |
| Оптична та акустична сигналізація температури | Так |
| Режим очікування | Так |
| Кількість полиць, шт. | 5 |
| Розмір полиці (Ш x Г), мм | 530 x 650 |
| Максимальне навантаження на полицю, кг | 40 |
| Добове споживання енергії, кВт / 24 години | 0,802 |
| Річне споживання енергії, кВт / Рік | 293 |
| Номінальна напруга / частота, В / Гц | 220-240 / 50 |
| Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип | 240 / Євро вилка |
| Розташування внутрішнього освітлення | Верхнє |
| Джерело освітлення | Світлодіодне (LED) |
| Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм | 2085 x 705 x 886 |
| Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм | 1512 x 535 x 712 |
| Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм | 2205 x 768 x 948 |
| Вага Нетто, кг | 130 |
| Вага Брутто, кг | 147 |
| Зовнішня обробка | Сталь / Білий |
| Внутрішній матеріал шафи | HIPS полістирол |
| Дверний довідник | Так |
| Механічний дверний замок | Так |