Медичний фармацевтичний холодильник MD14DC-P600QX2 / MD14DC-P301QX2

(Виробництва “Snaige” AB, Литва)

Призначені для надійного зберігання вакцин, лікарських засобів, реагентів та біологічних матеріалів

Відповідають вимогам холодового ланцюга та діючим наказам МОЗ України

- Порт для зовнішніх датчиків та систем моніторингу

- Сигналізація про відхилення температури

- Світлодіодне внутрішнє освітлення (LED)

- Дверний замок для безпечного зберігання

- Дверний довідник

- Реверсивні двері (зміна напряму відкривання)

- Можливість встановлення двох пристроїв один на один

| Модель | MD14DC-P600QX2 | MD14DC-P301QX2 |
| --- | --- | --- |
| Тип дверей | Металеві (суцільні) | Скляні (прозорі) |
| Загальний об'єм, літри | 130 | 130 |
| Корисний об'єм, літри | 100 | 100 |
| Температурний діапазон, °C | Від +2 до +8 | Від +2 до +8 |
| Заводська установка температури, °C | +5 | +5 |
| Робоча температура навколишнього середовища, °C | від +10 до +35 | від +10 до +35 |
| Рівень шуму, дБ | 42 | 42 |
| Система охолодження | Динамічна, вентилятор | Динамічна, вентилятор |
| Холодоагент | R600a | R600a |
| Захист від контакту з холодною поверхнею | Так | Так |
| Порт доступу / Підключення для зовнішнього датчика | Так | Так |
| Діаметр роз’єму для зовнішнього датчика, мм | 12 | 12 |
| Внутрішнє освітлення з вимикачем | Так | Так |
| Розморожування | Автоматичне | Автоматичне |
| Дверний довідник | Так | Так |
| Реверсивні двері | Так | Так |
| Мобільність, шт. | 2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду | 2 регульовані ніжки спереду та 2 колеси позаду |
| Система управління | Електронна | Електронна |
| Розташування панелі керування | Зовнішнє | Зовнішнє |
| Оптична та акустична сигналізація температури | Так | Так |
| Захист від низьких температур | Так | Так |
| Кількість полиць, шт. | 4 (2 регульовані + 2 нижні) | 4 (2 регульовані + 2 нижні) |
| Розмір полиці (Ш x Г), мм | 420 x 324, нижі 465 x 263 і 445 x 180 | 420 x 324, нижні 465 x 263 і 445 x 180 |
| Крок установки полиць, мм | 40 | 40 |
| Максимальне навантаження на полицю, кг | 20 | 20 |
| Добове споживання енергії, кВт / 24 години | 0.482 | 0.751 |
| Річне споживання енергії, кВт / Рік | 176 | 274 |
| Номінальна напруга / частота, В / Гц | 220-240 / 50 | 220-240 / 50 |
| Довжина шнура та тип вилки, сантиметри / тип | 240 / Євро вилка | 240 / Євро вилка |
| Розташування внутрішнього освітлення | Верхнє | Верхнє |
| Джерело освітлення | Світлодіодне (LED) | Світлодіодне (LED) |
| Розміри зовнішні (В x Ш x Г), мм | 870 x 560 x 620 | 870 x 560 x 620 |
| Розміри внутрішні (В x Ш x Г), мм | 725 x 465 x 459 | 725 x 465 x 459 |
| Розміри в упаковці (В x Ш x Г), мм | 950 x 570 x 640 | 950 x 570 x 640 |
| Розміри в упаковці з палетою (В x Ш x Г), мм | 1080 x 610 x640 | 1080 x 610 x640 |
| Вага Нетто, кг | 37 | 37 |
| Вага Брутто / Вага Брутто з піддоном, кг | 40 / 48 | 40 / 48 |
| Зовнішня обробка | Сталь / Білий | Сталь / Білий |
| Внутрішній матеріал шафи | HIPS полістирол | HIPS полістирол |
| Дверний довідник | Так | Так |
| Механічний дверний замок | Так | Так |